Załącznik nr 8 do SIWZ

Specyfikacja techniczna foteli w ilości 162 szt.

I. Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące foteli kinowych.

Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższając, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania foteli równoważnych należy przedstawić dokładny opis wraz z rysunkami technicznymi, pozwalającymi porównać fotel proponowany z opisanym w niniejszej specyfikacji. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności z oferowanym modelem, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

II. Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów:

- konstrukcji stelaży oparcia, siedziska innej niż wskazana

- konstrukcji nośnej fotela innej niż wskazana

- pianek wykrawanych z bloku

- innych materiałów odnośnie podłokietników

III. Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane.

1. Wraz z ofertą należy załączyć wszystkie wymienione w opisie technicznym pkt V od 1 do 13 badania oraz dokumenty, które zostaną poddane ocenie 0-1 (spełnia – nie spełnia). Certyfikaty mają być wystawione przez jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości do jakich mebli oraz materiałów są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu          w przedstawionym katalogu, folderze, stronie www. producenta).

2. W przypadku tkanin tapicerskich należy do oferty dołączyć fabryczny próbnik tkanin z wyraźnym wskazaniem producenta tkanin oraz foteli.

3. W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów do oferty wykonawca przedstawi model prezentacyjny fotela w wersji docelowej , który zostanie poddany ocenie zgodności z SIWZ. Po weryfikacji próbka w postaci mebla zostanie zwrócona oferentom, którzy nie wygrali przetargu. Model prezentacyjny oferenta, który wygra przetarg, pozostaje u zamawiającego do czasu zakończenia dostawy i montażu zamówionych mebli w celu umożliwienia weryfikacji dostarczonych mebli z modelem prazentacyjnym.

IV. Wymiary fotela:

- szerokość po osiach podłokietników – moduł fotela: 54-56 cm

- głębokość fotela w pozycji złożonej: 48-50

- wysokość fotela od 103-106 cm

V. Opis techniczny:

1. stopa fotela – wykonana z profilowanej, tłoczonej blachy o wysokości min. 25 mm w jej centralnej części (trwały i estetyczny element brak widocznych spawów). Stopa fotela symetryczna względem wspornika. Fotel wyposażony w wspólną nogę oraz wspólny podłokietnik.

2. konstrukcja nośna – wykonana z profili metalowych – wspornik nogi wykonany z profilu min. 60x30x2mm

3. oparcie i siedzisko – trudno-zapalne, profilowane z pianki PU wykonane w technologii wtrysku do formy. Wewnątrz pianek zatopione powinny być metalowe stelaże stanowiące element nośny konstrukcji podnoszący wytrzymałość i odporność na odkształcenia. Siedzisko powinno być tak zamocowane by możliwa była ich wymiana bez potrzeby rozkręcania pozostałych elementów fotela. Trwałość siedziska i oparcia minimum 200 000 cykli wg PN-EN 12727:2004.

4. układ tapicerski – tkanina trudno-zapalna typu velvet (z włosem), gramatura min. 220g/m2 , kolor czerwony. Kolor do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

5. podłokietniki: wykonane z miękkiego poliuretanu, łatwego w utrzymaniu w czystości. Boki fotela – skrajne w rzędzie. Jeden pojedyńczy oraz  dwa demontowalne z obu stron– tapicerowane. Nie dopuszcza się tapicerowanych podłokietników z uwagi na łatwość utrzymania w czystości.

6. ruchomy uchwyt na kubek – chowany pod podłokietnik, przesuw manualny, średnica uchwytu w górnej części min. 10 cm, kubek wykonany z PP (polipropylen, najlepiej pochodzącego z recyklingu)

7.osłona oparcia – profilowana 3D zasłaniająca częściowo boki formatki oparcia w celu zabezpieczenia tylnych rantów przed deformacją, stanowiącą jednocześnie konstrukcję nośną oparcia, wykonana z tworzywa PP (polipropylen, najlepiej pochodzącego z recyklingu), kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonymi górnymi krawędziami.

8. osłona siedziska – profilowana 3D zasłaniająca częściowo boki formatki, wykonana z tworzywa PP (polipropylen, najlepiej pochodzącego z recyklingu), częściowo perforowana w celu zapewnienia wentylacji pianki a zatem zwiększenia jej trwałości

9. mechanizm składania siedziska – sprężynowy z systemem 2 szt. niezależnych sprężyn mocowanych w osłonie siedziska z możliwością łatwej ich wymiany. Siedzisko powinno być mocowane w taki sposób, aby możliwa była wymiana siedziska, bez potrzeby rozkręcania pozostałych elementów fotela. Elementy mocujące siedzisko montowane do nogi fotela. Siedzisko blokuje się o oparcie.

10. numeracja rzędów i foteli: haft komputerowy – projekt do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wszystkie fotele numerowane:

- numeracja rzędów na tapicerowanym boku skrajnego fotela, cyfry rzymskie          - numeracja miejsc umieszczona na oparciu fotela, cyfry arabskie.

11.Wyposażenie dodatkowe: system nakładek z tworzywa sztucznego umożliwiających dzieciom lepszą widoczność z foteli kinowych. Do zestawu należy dostarczyć wózek umożliwiający transport siedzisk dla dzieci – ładowność min. 30 sztuk. Nakładki profilowane z podparciem krawędzi poza częścią czołową, która profilowana jest ku dołowi w celu uniknięcia uciskania uda. Dolne krawędzie nakładek profilowane ku zewnątrz w celu uniknięcia uszkodzenia pianki fotela podczas użytkowania.

Wymiary minimalne nakładki:

- min. wysokość nakładki z profilowaniem krawędziowym 120mm

- min. wysokość siedziska – centralna część, na której siedzi użytkownik 95 mm

- min szerokość nakładki 290 mm

- min. długość 330 mm

12.Badanie akustyczne (Zamawiający dopuszcza badania fotela bez uchwytu na kubek z uwagi iż jest to wyposażenie dodatkowe) fotela bez widza – tolerancja +-5% dla as

| f[Hz] | T1[S] | T2[S] | as | ap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 125 160 | 10,54 7,83 7,39 | 5,49 3,76 3,53 | 0,28 0,44 0,48 | 0,40 |
| 200 250 315 | 8,28 8,74 8,57 | 3,39 3,08 2,94 | 0,56 0,67 0,72 | 0,65 |
| 400 500 630 | 8,11 7,28 7,36 | 2,71 2,71 2,65 | 0,79 0,74 0,78 | 0,75 |
| 800 1000 1250 | 6,70 6,11 5,62 | 2,46 2,39 2,29 | 0,82 0,82 0,83 | 0,85 |
| 1600 2000 2500 | 4,59 4,06 3,54 | 2,10 1,99 1,87 | 0,83 0,82 0,81 | 0,80 |
| 3150 4000 5000 | 3,07 2,65 2,23 | 1,75 1,61 1,45 | 0,79 0,78 0,78 | 0,80 |
| PN-EN ISO 11654:1999 Klasa pochłaniania: B αw=0,80 |  |  |  |  |

13.Badanie akustyczne fotela z widzem – tolerancja dla as +-5%

| f[Hz] | T1[S] | T2[S] | as | ap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 125 160 | 10,54 7,83 7,39 | 4,57 3,55 2,86 | 0,4 0,50 0,69 | 0,55 |
| 200 250 315 | 8,28 8,74 8,57 | 3,19 2,85 2,71 | 0,62 0,76 0,81 | 0,75 |
| 400 500 630 | 8,11 7,28 7,36 | 2,59 2,53 2,52 | 0,85 0,83 0,84 | 0,85 |
| 800 1000 1250 | 6,70 6,11 5,62 | 2,35 2,33 2,26 | 0,89 0,85 0,85 | 0,85 |
| 1600 2000 2500 | 4,59 4,06 3,54 | 2,13 1,99 1,86 | 0,81 0,82 0,82 | 0,80 |
| 3150 4000 5000 | 3,07 2,65 2,23 | 1,77 1,68 1,54 | 0,77 0,70 0,65 | 0,70 |
| PN-EN ISO 11654:1999 Klasa pochłaniania: B αw=0,85 |  |  |  |  |

VI. Wymagane przy składaniu ofert atesty i certyfikaty:

- na trudno-zapalność (PN EN 1021-1:2014 i PN EN 1021-2:2014) i toksyczność (PN-88/B-02855:1988) – układu tapicerskiego przeprowadzone przez jednostkę z akredytacją

- badanie wytrzymałościowe pianki wg normy PN-EN 12727:2004 na minimum 200 000 cykli

- Karty badań akustycznych z widzem oraz bez widza oferowanego fotela wg normy PN-EN ISO 354:2005

- Badania akustyczne fotela z widzem oraz bez widza wg PN-EN ISO 354:2005

- Karty katalogowe oferowanego fotela oraz nakładki

Niezgodność złożonej oferty ze SIWZ oraz Specyfikacją techniczną  skutkować będzie odrzuceniem oferty. Cechy  techniczne, którymi obligatoryjnie winien charakteryzować się przedmiot zamówienia, zarówno w trakcie składania oferty jak i w trakcie późniejszej realizacji umowy stanowią istotny element oferty, co przesądza o zgodności jej treści  z treścią SIWZ .